OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmiana 25.10.2024 r.

na: Wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych będących w zasobach Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego nr ZP/2311/37/1560/2024

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych (w tym: 1x kontroli półrocznej, 1x kontroli rocznej i 1x kontroli pięcioletniej) będących w zasobach ANS w Elblągu. Budynki spełniają głównie funkcje dydaktyczne, administracyjne, domu studenckiego, garażu szeregowego i warsztatu dla konserwatorów.

Wykaz obiektów budowlanych wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi przedstawia n/w zestawienie tabelaryczne:

| Powierzchnie budynków: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ObiektANS w Elblągu | Pow. zabudowy | Kubatura | Pow. użytkowa/całkowita |  |
|  | m2 | m3 | m2 |  |
| B1– Al. Grunwaldzka 137 (dydaktyczny, administracja) | 2939,90 | 43254,55 | 8504,59 |  |
| B2 – ul. Czerniakowska 22 (dydaktyczny) | 1 318,00 | 15 576,00 | 4 805,00 |  |
| B3 cz. ANS – ul. Wojska Polskiego 1 (dydaktyczny, administracja) + garaż/warsztat cz.ANS w Elblągu | 903,93 | 16 120,20 | 3 747,80 |  |
|  | 489,30 | 2 089,47 | 417,00 |  |
| Budynek- ul. Zacisze 12 | 697,00 | 10 209,00 | 2 600,00 |  |
| Dom Studencki Nr 2 – ul. Wspólna 11-13 (dom studencki, administracja) | 2 042,00 | 23 681,00 | 6 890,92 |  |
| RAZEM obiekty ANS: | 8 390,13 | 110930,22 | 26965,31 |  |

2.Ogólny zakres okresowej kontroli obiektów budowlanych  powinien zawierać protokoły przeglądu ( 1x kontroli półrocznej – (dotyczy dwóch budynków nr B1 przy Alei Grunwaldzkiej 137 i budynku DS.2 przy ul. Wspólnej 11 w Elblągu) , 1x kontroli rocznej i 1x kontroli pięcioletniej) stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów sporządzone zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późn.zm. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222.)

Część I. Przegląd branży budowlanej

(w tym: 1x kontroli półrocznej (dotyczy dwóch budynków nr B1 przy Alei Grunwaldzkiej 137 i budynku DS.2 przy ul. Wspólnej 11 w Elblągu), 1x kontroli rocznej i 1x kontroli pięcioletniej):

1)	Zakres przeglądów branży budowlanej dotyczący sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w tym:

a)	na zewnątrz budynków:

- estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

- elementów budynku

- zewnętrznych warstw przegród budowlanych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

- elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- pokryć dachowych,

- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,

b)	wewnątrz budynku:

- elementów budynku

- estetyki obiektu budowlanego

2) W wyniku przeglądu należ opracować protokół szczegółowo opisujący stan techniczny poszczególnych elementów budowlanych oraz zakres niezbędnych napraw i remontów.

3) Wyniki przeglądu Wykonawca zobowiązany jest ująć dla każdego z budynków odrębnie w protokole kontroli, sporządzonym w 2 egz., w wersji papierowej wraz z dokumentacją elektroniczną (PDF) –w 2 egz. wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

4) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić posiadaną dokumentację techniczną budynków dokumenty z poprzednich przeglądów okresowych, ewentualnie posiadane zapisy dotyczące wad eksploatacyjnych i przeprowadzonych remontów oraz zapewnić możliwość dokonania oględzin w okresie niezbędnym do wykonywania pracy oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia odnośnie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Część II - Przegląd  branży elektrycznej

(w tym: 1x kontroli półrocznej (dotyczy dwóch budynków nr B1 przy Alei Grunwaldzkiej 137 i budynku DS.2 przy ul. Wspólnej 11 w Elblągu), 1x kontroli rocznej i 1x kontroli pięcioletniej):

1)	Zakres przeglądu branży elektrycznej i teletechnicznej dotyczący sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w tym:

a)	na zewnątrz budynku:

- oświetlenie zewnętrzne terenu

- instalacja fotowoltaiczna

- oględziny instalacji odgromowej, tj. sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

- instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

b)	we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku:

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń

- sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

- badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

2)W wyniku przeglądu należ opracować protokół szczegółowo opisujący stan techniczny poszczególnych elementów i instalacji oraz zakres niezbędnych napraw i remontów.

3)Wyniki przeglądu Wykonawca zobowiązany jest ująć dla każdego z budynków odrębnie w protokole kontroli, sporządzonym w 2 egz., w wersji papierowej wraz z dokumentacją elektroniczną (PDF) –w 2 egz. wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

4)Zamawiający zobowiązuje się udostępnić posiadaną dokumentację techniczną budynków dokumenty z poprzednich przeglądów okresowych, ewentualnie posiadane zapisy dotyczące wad eksploatacyjnych i przeprowadzonych remontów oraz zapewnić możliwość dokonania oględzin w okresie niezbędnym do wykonywania pracy oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia odnośnie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Część III. Przegląd branży sanitarnej

(w tym: 1x kontroli półrocznej (dotyczy dwóch budynków nr B1 przy Alei Grunwaldzkiej 137 i budynku DS.2 przy ul. Wspólnej 11 w Elblągu), 1x kontroli rocznej i 1x kontroli pięcioletniej):

1)	Zakres branży sanitarnej dotyczący sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w tym:

- Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych, miejsca gromadzenia odpadów stałych.

- Kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy Prawo budowlane, powinna obejmować m. in. sprawdzenie:

- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,

- drożności przewodów kominowych,

- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń spalinowych, wentylacyjnych,

- występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,

- posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych

- i wywiewnych m.in. w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze

- dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,

- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynku (kotłownia, kuchnia, etc.) wg obowiązującej w tym zakresie normy.

- Wykonanie oceny stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, deszczowej, C.O. gazowej następujących elementów:

- przyłącza i studzienki

- poziomy

- piony z wywiewkami

- podejścia odpływowe

- przybory sanitarne

- kanalizacja deszczowa

- wewnętrzna instalacja wod – kan , C.O. i  gazowa

- grzejniki i ich osprzęt

- węzły cieplne

- kurek główny gazu, gazomierze, wodomierze

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opis uszkodzeń

2)W wyniku przeglądu należ opracować protokół szczegółowo opisujący stan techniczny poszczególnych elementów i instalacji oraz zakres niezbędnych napraw i remontów.

3)Wyniki przeglądu Wykonawca zobowiązany jest ująć dla każdego z budynków odrębnie w protokole kontroli, sporządzonym w 2 egz., w wersji papierowej wraz z dokumentacją elektroniczną (PDF) –w 2 egz. wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

4)Zamawiający zobowiązuje się udostępnić posiadaną dokumentację techniczną budynków dokumenty z poprzednich przeglądów okresowych, ewentualnie posiadane zapisy dotyczące wad eksploatacyjnych i przeprowadzonych remontów oraz zapewnić możliwość dokonania oględzin w okresie niezbędnym do wykonywania pracy oraz przedłożyć stosowne wyjaśnienia odnośnie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

4.Ogólny opis warunków:

Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynków, których wykaz znajduje się w Pkt 1.  niniejszego OPZ w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert. Wykonawca w tym przypadku jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie, że dokonał przedmiotowej wizji lokalnej, i że nie wnosi w tym zakresie uwag.