ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zmiana z dn. 13.04.2026

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego numer 
SZL/253/19/2026 na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

- Sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry i funkcje wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie a tabeli poniżej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

- Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację oferowanych produktów równoważnych z podaniem nazwy oferowanych produktów oraz szczegółowym opisem parametrów technicznych. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.

- W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność oferowanych urządzeń jest równoważna w stosunku do urządzeń wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający określa następujące kryteria oceny równoważności:

- Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w OPZ, w szczególności w zakresie:

- funkcjonalności zaoferowanych urządzeń równoważnych, które nie mogą być ograniczone i gorsze względem funkcjonalności urządzeń/ oprogramowania określonego w OPZ

- W kolumnie c tabeli Wykonawca określi:

- parametry oferowanego urządzenia, przy czym w przypadku całkowitego spełnienia parametru wyspecyfikowanego przez Zamawiającego wystarczy, jeżeli Wykonawca potwierdzi zgodność parametru poprzez wpisanie w komórkę określenia „TAK, oferowany”

- nazwę producenta, model i kod oferowanego urządzenia, w szczególności, jeżeli Zamawiający użył zwrotu Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu.

- Urządzenia/produkty dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:

- nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, nie dopuszcza się urządzeń typu refurbish (refabrykowanych),

- posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę,

- zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i być przeznaczone do użytkowania w Polsce,

- dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie zapakowane, zabezpieczone taśmą,  nie posiadające śladów otwierania i użytkowania), których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

- mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń, o ile okablowanie takie jest konieczne,

- pochodziło z legalnych źródeł, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne, oryginalne atrybuty legalności w zależności od producenta, np.  certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp

- Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

- Przedmiot zamówienia stanowi dostawę drobnego sprzętu komputerowego o parametrach określonych poniżej:

- Zestaw komputerowy–14 szt.

| L. p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Typ obudowy: Mid-Tower Kompatybilność: Micro ATX (uATX), Mini ITX Wnęki wewnętrzne 2.5 cala: min.2 Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: min.2 Sloty rozszerzeń: min.7 Złącze słuchawkowe/głośnikowe: min.1 Złącza USB: min.2 | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Zasilacz o mocy minimum 400W o sprawności minimum 85% przy 230V, aktywne PFC | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Złącza: CPU 4+4 (8) pin – min.1 szt.; PCI-E 2.0 6+2 (8) pin – min.1 szt.; MOLEX 4-pin – min.2 szt.; SATA – min. 3 szt.; EPS12V 20+4 (24) pin – min.1 szt.; |  |
|  | Zabezpieczenia: AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora); Przeciwprzeciążeniowe (OPP); Przeciwprzepięciowe (OVP); Przeciwzwarciowe (SCP); Przed zbyt niskim napięciem (UVP); SIP (ochrona przed przepięciami i udarami); |  |
|  | Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora; |  |
|  | Płyta główna: Liczba banków pamięci: min.4 x DIMM Maksymalna wielkość pamięci RAM: min.128 GB Wewnętrzne złącza: - SATA III (6 Gb/s) – min.4 szt. - M.2 PCIe NVMe – min.1 szt. - PCIe 4.0 x16 – min.1 szt. - PCIe 3.0 x1 – min.2 szt. - Złącze zasilania 8 pin – min.1 szt. - Złącze zasilania 24 pin – min.1 szt. Zewnętrzne złącza: - VGA (D-Sub) – min.1 szt. - HDMI – min.1 szt. - DisplayPort – min.2 szt. - RJ45 (LAN) min.2,5 Gbps – min.1 szt. - USB Typu C – 1 szt. - USB 3.2 Gen.1 – min.3 szt. - USB 2.0 – min.2 szt. - Audio jack – min.3 szt. | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Procesor klasy x64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście PerformanceTest w teście CPU Mark min. 25,176 punktów według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ z dnia 09.04.2026 | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Pamięć operacyjna: Min. 16GB DDR4, taktowanie min.3200 MHz; max. CL16; Ilość banków pamięci: Min: 2 szt.; | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Dysk twardy: min. 512 GB SSD; Rozmiar: M.2 (2280); Interfejs: min. PCI-E X4 GEN 4 NVMe; Odczyt: min. 6200 MB/S; Zapis: min 2300 MB/s; | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem. |  |
|  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. |  |
|  | System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL OEM -system operacyjny klasy profesjonalnej z funkcjami zarządzania, zabezpieczeń i pracy w domenie lub równoważny. |  |

2) Laptop –1 szt.

| L. p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Laptop do pracy biurowej | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | - Pamięć RAM: minimum 16GB DDR 5 - Dysk: minimum 512GB SSD M.2 Gen.4 - Karta graficzna: zintegrowana |  |
|  | - Procesor: uzyskujący minimum 13,106 punktów w testach PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ z dnia 09.04.2026 |  |
|  | Dźwięk i wideo: - Przekątna ekranu: minimum 15,6 cali - Rozdzielczość ekranu: min. Full HD - Typ ekranu: matowa - Jasność matrycy min.250 nit - Kamera internetowa: Full HD - Wbudowany mikrofon: tak - Wbudowane głośniki: tak, stereo -Odświezanie ekranu min. 120Hz |  |
|  | Łączność: - Złącze Ethernet min.1Gb/s - WiFi min.gen.6 - Bluetooth min.wersja 5.3 |  |
|  | Złącza: - USB 3.2 Gen. 1 typ C - min. szt. - USB 3.2 Gen. 1 – min.1 szt. - USB 2.0 – min.1 szt. - HDMI - 1 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. (dopuszczalne złącze przez adapter USB) - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe combo- 1 szt. |  |
|  | Dodatkowe informacje: - Szyfrowanie TPM, - Podświetlana klawiatura - Wydzielona klawiatura numeryczna - Wielodotykowy touchpad -Układ klawiatury QWERTY polski Czas trwania gwarancji min. 36 miesięcy |  |
|  | System operacyjny: - System operacyjny w wersji przeznaczonej dla przedsiębiorstw i administracji publicznej, oferujący funkcje zaawansowanego zarządzania i konfiguracji - Możliwość pracy zarówno na urządzeniach lokalnych, jak i w środowisku domenowym - Obsługa architektury 64-bitowej - Zintegrowany program antywirusowy i firewall. - Mechanizmy szyfrowania danych na dyskach twardych (np. poprzez funkcję pełnego szyfrowania dysku) - Funkcje umożliwiające tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników z poziomu centralnego zarządzania. - System umożliwia automatyczne aktualizacje |  |

3) Monitor –10 szt.

| L. p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Monitor komputerowy | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | - Matryca min. 24`` IPS LED; - Rozdzielczość min. Full HD (1920x1080px) w min.120Hz, format obrazu 16:9 - Jasność obrazu: min. 300 cd/m² - Kontrast statyczny: min. 1500:1 - Kontrast ACR : min. 80M:1 - Czas reakcji maks.3ms - Funkcja redukcji niebieskiego światła, funkcja braku migotania podświetlenia, synchronizacja adaptacyjna - Funkcja : Stopka z regulacją wysokości (min.150mm) |  |
|  | -min. 1 HDMI -min, 1 DisplayPort -Porty USB min.2 -Wbudowane głośniki : min 2x2W -Gwarancja : min.3 lata |  |

- Tablica interaktywna - 1 szt.

| L. p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Tablica interaktywna model | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | - Przekątna ekranu: min. 55"; - Rozdzielczość: min. 3840 × 2160 (UHD 4K); - Odświeżanie min. 60Hz; - Ekran: dotykowy, płaski - Rodzaj podświetlenia: LED - Kąt widzenia w poziomie / w pionie: min. 178* / min. 178* - Czas reakcji: maks.. 8 ms - Jasność: min. 350 cd/m2 - Kontrast statyczny: min. 4000:1 |  |
|  | Złącza: - Wejście HDMI min. x2, - Wejście RJ-45 min.x1 - Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth - Wejście USB - Wyjście USB-C - Wyjście Audio Jack - Złącze na opcjonalny moduł rozszerzeń wejść HDMI i USB |  |
|  | - Funkcja automatycznego obrotu ekran (PIVOT) - Możliwość montażu na ścianie (VESA) |  |
|  | Funkcje: -Możliwość prowadzenia notatek na dowolnym podłączonym źródle – przewodowym i bezprzewodowym. -Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu z urządzenia do odbiorników zewnętrznych (notatki + obraz tła). -Eksport prezentacji wraz z notatkami bezpośrednio z urządzenia min. -Obsługa rysikiem Pasywnym (pisanie) lub palcem (funkcje dotykowe). -Możliwość pracy w pionie i w poziomie – automatyczny obrót menu monitora bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji -Możliwość zdalnego prowadzenia prezentacji z komputera podłączonego do tej samej sieci komputerowej bez konieczności podłączania kabli wizyjnych. - Możliwość zdalnej pracy na pulpicie komputera podłączonego do tej samej sieci komputerowej. - Wsparcie natywnej funkcjonalności połączenia bezprzewodowego ekranu w systemie Windows. - Wsparcie do 4 rysików jednocześnie |  |
|  | - Statyw mobilny w zestawie z możliwością mocowania ekranu w pionie i poziomie |  |

- Projektor typ 1 –3 szt.

| L. p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Projektor laserowy, krótkoogniskowy | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | - Natężenie światła: min. 4000 lm (światło białe i barwne); - Rozdzielczość obrazu: min. Full HD (1920x1080 px); - Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 - Kontrast: min. 3 000 000 : 1; - Żywotność źródła światła: min. 20 000 h (normal), min. 38 000 h (eco); |  |
|  | -Technologia wyświetlania: DLP - Rozmiar projekcji: min. do 120 cali; - Ustawienie ostrości: manualne lub automatyczne; |  |
|  | Złącza: - 1x RJ-45 (LAN); - min. 2x HDMI;(wersja min.2.0) - min. 1x USB typu A; -min 1x3,5mm Jack - Łączność bezprzewodowa Wi-Fi (opcjonalna lub wbudowana, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac); |  |
|  | - Przystosowany do montażu sufitowego; - Wbudowany głośnik: min. 10 W |  |

- Projektor typ 2 –4 szt.

| L. p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wypełnić wskazując oferowane parametry urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
|  | Projektor DLP | Wpisać nazwę producenta, model i kod produktu |
|  | - Natężenie światła: min. 4000 lm (światło białe i barwne); - Rozdzielczość obrazu: min. Full HD (1920x1080 px); - Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 lub 16:10; - Kontrast: min. 300 000 : 1 -Zoom 1:1 -Współczynnik kontrasty -dynamiczny : min 2 000 000:1 |  |
|  | -Technologia wyświetlania: DLP - Zoom: min. Cyfrowy 1.35x / ręczny Jest to Zoom optyczny umożliwiający regulację wielkości obrazu bez utraty jego jakości - Rozmiar projekcji: min. 20 – 300 cali; - Ustawienie ostrości: manualne lub automatyczne; |  |
|  | Złącza: - min. 2x HDMI (min.w wersji 2.0) - min. 1x USB typu A; |  |
|  | - Przystosowany do montażu sufitowego; - Wbudowany głośnik: min. 15 W |  |

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy- kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty)